## Bu uygulamada Stellaris® LM4F120 LaunchPad kartının pinlerine bağlanmış 4’lü 7 segment display kontrol edilmektedir. 4’lü 7 Segment display’in 8 adet segment, 4 adet ise satır seçme (GND) pinleri bulunmaktadır. 8 adet segment pinlerinin 7’si segmentler, 1’i de nokta segmenti içinidir. Ve bu pinlerin tamamı 4 adet farklı 7 segment displayde paralel bağlanmış şekildedir.

## Aksi takdirde tüm segmentlerin kontrolü için 4 * 8 = 32 adet pin kullanılmak zorunda kalınacaktır. Bu sayede kartımızın pinlerinden tasarruf edilerek sadece görüntülemek istenilen segment seçildiğinde o segmentin LED’leri yanmaktadır.

## Fakat bu yöntemde her seferinde yanlızca 1 segment seçilebildiği için o an seçilen segment yanmakta ve diğerleri sönük durumda kalmaktadır. Bunu aşabilmek için çok hızlı bir şekilde segment seçimlerini güncellemek gerekmektedir. Eğer çok hızlı bir şekilde segmentler güncellenirse bu frekans insan gözünün algılayabileceğinden daha yüksek olduğu için tüm segmentleri yanıyomuş gibi görürüz. Bu yönteme satır tarama yöntemi denilmektedir.

| Stellaris Port pinleri | 4-lü 7-Segment pinleri (5461AS) |
| --- | --- |
| J1[1] PB5 J1[2] PB0 J1[3] PB1 J1[6] PB4 J3[6] PE1 J3[7] PE2 J3[8] PE3 J4[2] PB3 J2[1] PB2 J2[2] PE0 (P30) J2[6] PB6 | C19 - 11 (F) B21 - 10 (A) D59 - 7 (B) G16 - 1 (E) A39 - 8 (GND) A38 - 9 (GND) A35 - 12 (GND) J18 - 2 (D) I56 - 4 (C) I40 - 6 (GND) I58 - 5 (G) |

## Uygulama 1: TIMER 0 ve TIMER 1

startup_gcc.c

1) include kisimlarindan sonra asagidaki fonksiyon prototiplerini ekleyin extern void timer_0_handler(); extern void timer_1_handler(); 2) // The vector table yazan kisimdaki dizide aşağıdaki iki satırda: IntDefaultHandler, // Timer 0 subtimer A IntDefaultHandler, // Timer 1 subtimer A IntDefaultHandler yerine ilgili fonksiyonuları yazin timer_0_handler, // Timer 0 subtimer A timer_1_handler, // Timer 1 subtimer A

main.c

/** * ornekte timer 0 ve timer 1 kesmesi kullaniliyor. */ #include <stdint.h> #include "inc/lm4f120h5qr.h" #include "inc/hw_ints.h" #include "inc/hw_memmap.h" #include "inc/hw_types.h" #include "driverlib/interrupt.h" #include "driverlib/uart.h" #include "driverlib/rom.h" #include "driverlib/sysctl.h" #include "driverlib/timer.h" #include "utils/uartstdio.h" static inline void disable_interrupts() { asm("CPSID I"); } static inline void enable_interrupts() { asm("CPSIE I"); } static inline void wait_for_interrupt() { asm("WFI"); } void init_port_B() { volatile unsigned long delay; SYSCTL_RCGC2_R ¦= SYSCTL_RCGC2_GPIOB; delay = SYSCTL_RCGC2_R; GPIO_PORTB_DIR_R ¦= 0xFF; GPIO_PORTB_AFSEL_R &= ~0xFF; GPIO_PORTB_DEN_R ¦= 0xFF; } void init_port_E() { volatile unsigned long delay; SYSCTL_RCGC2_R ¦= SYSCTL_RCGC2_GPIOE; delay = SYSCTL_RCGC2_R; GPIO_PORTE_DIR_R ¦= 0b01110; GPIO_PORTE_AFSEL_R &= ~0b01110; GPIO_PORTE_DEN_R ¦= 0b01110; } void init_timer_0() { SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0); TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC); TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, SysCtlClockGet()); IntEnable(INT_TIMER0A); TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT); TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A); } void init_timer_1() { SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER1); TimerConfigure(TIMER1_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC); TimerLoadSet(TIMER1_BASE, TIMER_A, SysCtlClockGet()/10); IntEnable(INT_TIMER1A); TimerIntEnable(TIMER1_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT); TimerEnable(TIMER1_BASE, TIMER_A); } const uint8_t kodlar[] = { 0b00111111, 0b00000110, 0b01011011, 0b01001111, 0b01100110, 0b01101101, 0b01111101, 0b00000111, 0b01111111, 0b01101111 }; int sayi = 0; void timer_0_handler() { // clear time interrupt TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT); sayi = (sayi + 1) % 10; GPIO_PORTB_DATA_R = kodlar[sayi]; } void timer_1_handler() { // clear time interrupt TimerIntClear(TIMER1_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT); GPIO_PORTE_DATA_R ^= 0b00010; } int main() { volatile unsigned long delay; disable_interrupts(); // clock source olarak kristali kullan SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2_5 ¦ SYSCTL_USE_PLL ¦ SYSCTL_OSC_MAIN ¦ SYSCTL_XTAL_16MHZ); init_timer_0(); init_timer_1(); init_port_B(); init_port_E(); enable_interrupts(); GPIO_PORTB_DATA_R = kodlar[sayi]; while (1) { wait_for_interrupt(); } }

## Uygulama 2:

main.c

/** * ornek ekrani guncellemek icin kullaniliyor. */ #include <stdint.h> #include "inc/lm4f120h5qr.h" void init_port_B() { volatile unsigned long delay; SYSCTL_RCGC2_R ¦= SYSCTL_RCGC2_GPIOB; delay = SYSCTL_RCGC2_R; GPIO_PORTB_DIR_R ¦= 0xFF; GPIO_PORTB_AFSEL_R &= ~0xFF; GPIO_PORTB_DEN_R ¦= 0xFF; } void init_port_E() { volatile unsigned long delay; SYSCTL_RCGC2_R ¦= SYSCTL_RCGC2_GPIOE; delay = SYSCTL_RCGC2_R; GPIO_PORTE_DIR_R ¦= 0x0f; GPIO_PORTE_AFSEL_R &= ~0x0f; GPIO_PORTE_DEN_R ¦= 0x0f; } // 0'dan 9'a kadar olan sayilarin seven segment kodlari // bit sirasi: g f e d c b a uint8_t kodlar[10] = { 0b0111111, 0b0000110, 0b1011011, 0b1001111, 0b1100110, 0b1101101, 0b1111101, 0b0000111, 0b1111111, 0b1101111 }; int main() { volatile unsigned long delay; init_port_B(); init_port_E(); int sayi = 1234; const int BEKLEME_LIMIT = 10000; while (1) { int birler = sayi % 10; GPIO_PORTE_DATA_R ¦= 0b1111; // hepsini kapat GPIO_PORTB_DATA_R = kodlar[birler]; GPIO_PORTE_DATA_R &= ~0b0001; // birler basamagini aktiflestir for (delay = 0 ; delay < BEKLEME_LIMIT ; delay++) /* bekle */; int onlar = (sayi / 10) % 10; GPIO_PORTE_DATA_R ¦= 0b1111; // hepsini kapat GPIO_PORTB_DATA_R = kodlar[onlar]; GPIO_PORTE_DATA_R &= ~0b0010; // onlar basamagini aktiflestir for (delay = 0 ; delay < BEKLEME_LIMIT ; delay++) /* bekle */; int yuzler = (sayi / 100) % 10; GPIO_PORTE_DATA_R ¦= 0b1111; // hepsini kapat GPIO_PORTB_DATA_R = kodlar[yuzler]; GPIO_PORTE_DATA_R &= ~0b0100; // yuzler basamagini aktiflestir for (delay = 0 ; delay < BEKLEME_LIMIT ; delay++) /* bekle */; int binler = (sayi / 1000) % 10; GPIO_PORTE_DATA_R ¦= 0b1111; // hepsini kapat GPIO_PORTB_DATA_R = kodlar[binler]; GPIO_PORTE_DATA_R &= ~0b1000; // binler basamagini aktiflestir for (delay = 0 ; delay < BEKLEME_LIMIT ; delay++) /* bekle */; } }

## 4’lu seven segmentte sayıcı

startup_gcc.c

1) include kisimlarindan sonra asagidaki fonksiyon prototiplerini ekleyin extern void timer_0_handler(); extern void timer_1_handler(); 2) // The vector table yazan kisimdaki dizide aşağıdaki iki satırda: IntDefaultHandler, // Timer 0 subtimer A IntDefaultHandler, // Timer 1 subtimer A IntDefaultHandler yerine ilgili fonksiyonuları yazin timer_0_handler, // Timer 0 subtimer A timer_1_handler, // Timer 1 subtimer A

main.c

/** * ornekte systick kesmesi zamani olcmek icin, * timer kesmesi ekrani guncellemek icin kullaniliyor. */ #include <stdint.h> #include "inc/lm4f120h5qr.h" #include "inc/hw_ints.h" #include "inc/hw_types.h" #include "inc/hw_memmap.h" #include "driverlib/sysctl.h" #include "driverlib/timer.h" static inline void disable_interrupts() { asm("CPSID I"); } static inline void enable_interrupts() { asm("CPSIE I"); } static inline void wait_for_interrupt() { asm("WFI"); } void init_port_B() { volatile unsigned long delay; SYSCTL_RCGC2_R ¦= SYSCTL_RCGC2_GPIOB; delay = SYSCTL_RCGC2_R; GPIO_PORTB_DIR_R ¦= 0xFF; GPIO_PORTB_AFSEL_R &= ~0xFF; GPIO_PORTB_DEN_R ¦= 0xFF; } void init_port_E() { volatile unsigned long delay; SYSCTL_RCGC2_R ¦= SYSCTL_RCGC2_GPIOE; delay = SYSCTL_RCGC2_R; GPIO_PORTE_DIR_R ¦= 0x0f; GPIO_PORTE_AFSEL_R &= ~0x0f; GPIO_PORTE_DEN_R ¦= 0x0f; } void init_timer_0(unsigned int period) { SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0); TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC); TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, period); IntEnable(INT_TIMER0A); TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT); TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A); } volatile int flag_ekran_guncelle = 0; void timer_0_handler() { TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT); // clear time interrupt flag_ekran_guncelle = 1; } void SysTick_Init(unsigned long period) { NVIC_ST_CTRL_R = 0; // disable SysTick during setup NVIC_ST_RELOAD_R = period - 1; // reload value NVIC_ST_CURRENT_R = 0; // any write to current clears it NVIC_SYS_PRI3_R = (NVIC_SYS_PRI3_R & 0x00FFFFFF) ¦ 0x40000000; // priority 2 NVIC_ST_CTRL_R = 0x07; // enable SysTick with core clock and interrupts // enable interrupts after all initialization is finished } // 1 saniyedeki systick kesmesi sayisi #define SYSTICK_HZ 100 // baslangictan itibaren olusan systick kesmesi sayisi uint32_t systick_count = 0; volatile int flag_sayi_arttir = 0; void systick_handler() { systick_count++; // 0.1 saniyede bir sayiyi arttirma flagini 1 yap if ((systick_count % (SYSTICK_HZ / 10)) == 0) flag_sayi_arttir = 1; } // 0'dan 9'a kadar olan sayilarin seven segment kodlari // bit sirasi: g f e d c b a uint8_t kodlar[10] = { 0b0111111, 0b0000110, 0b1011011, 0b1001111, 0b1100110, 0b1101101, 0b1111101, 0b0000111, 0b1111111, 0b1101111 }; int ekran_guncelle_no = 0; void ekran_guncelle(int sayi) { ekran_guncelle_no = (ekran_guncelle_no+1) % 4; // guncellenen ekranin numarasini bir arttir if (ekran_guncelle_no == 0) { int birler = sayi % 10; GPIO_PORTE_DATA_R ¦= 0b1111; // hepsini kapat GPIO_PORTB_DATA_R = kodlar[birler]; GPIO_PORTE_DATA_R &= ~0b0001; // birler basamagini aktiflestir } else if (ekran_guncelle_no == 1) { int onlar = (sayi / 10) % 10; GPIO_PORTE_DATA_R ¦= 0b1111; // hepsini kapat GPIO_PORTB_DATA_R = kodlar[onlar]; GPIO_PORTE_DATA_R &= ~0b0010; // onlar basamagini aktiflestir } else if (ekran_guncelle_no == 2) { int yuzler = (sayi / 100) % 10; GPIO_PORTE_DATA_R ¦= 0b1111; // hepsini kapat GPIO_PORTB_DATA_R = kodlar[yuzler]; GPIO_PORTE_DATA_R &= ~0b0100; // yuzler basamagini aktiflestir } else if (ekran_guncelle_no == 3) { int binler = (sayi / 1000) % 10; GPIO_PORTE_DATA_R ¦= 0b1111; // hepsini kapat GPIO_PORTB_DATA_R = kodlar[binler]; GPIO_PORTE_DATA_R &= ~0b1000; // binler basamagini aktiflestir } } int main() { volatile unsigned long delay; init_port_B(); init_port_E(); init_timer_0(SysCtlClockGet() / 200); SysTick_Init(SysCtlClockGet() / SYSTICK_HZ); enable_interrupts(); int sayi = 1234; while (1) { if (flag_ekran_guncelle == 1) { flag_ekran_guncelle = 0; ekran_guncelle(sayi); } if (flag_sayi_arttir == 1) { flag_sayi_arttir = 0; sayi++; } wait_for_interrupt(); } }